## PHY18

# EPREUVE DE  PHYSIQUE

Durée : 45mn

- QUESTION  N°1: 	(6 points)

- Quelle sera la Tension d'azote dans un compartiment de période 20 minutes, initialement saturé à l'air atmosphérique après une immersion (à l’air) de 40 minutes à une profondeur de 40 m?		(2 pts)

- Le coefficient de sursaturation critique (noté Sc) de ce compartiment 20 minutes est égal à 2,04.

- Quelle serait la conséquence d'un retour immédiat en surface après les 40 minutes à 40 m? (2 pts)

- Quelle sera donc la profondeur théorique du premier palier? (2 pts)

- QUESTION  N°2 :	(6 points)

(Toutes les pressions sont lues au manomètre)

Vous désirez gonfler un bi-bouteille d’une capacité de 24L en eau sachant qu’il y reste une pression de 20bar	
Vous disposez de 3 bouteilles tampons d’un volume de 40L chacune gonflée à 200 bars

- Le bi est mis en équilibre avec les 3 tampons en même temps.	
Pression finale dans le Bi ?  (2)

- Le bi est mis équilibre avec les trois tampons successivement.

- Pression finale dans le Bi ?	(3)

- Donnez votre conclusion quant aux méthodes d’utilisation des tampons(1)

- QUESTION  N°3 :	(4 points)

- On considère un mélange gazeux à 75 % N2 et 25 % O2. Quelle est la profondeur maximale d’utilisation de ce gaz si on considère l’O2 toxique pour PpO2  1,6 bar ? 2 pts

- Quel est le pourcentage oxygène dans un mélange N2/O2, dont la profondeur maximale d’utilisation est 40 mètres (O2 toxique pour PpO2  1,6 bar ) ? 2 pts

- QUESTION  N°4 : 	(4 points)

Après le gonflage de votre bouteille de plongée à 200 bars (pression absolue), la température du bloc est de  37° C.

- Avant de plonger, la température du bloc est passée à 13° C.

- Quelle est la nouvelle pression absolue de votre bouteille ?	(2 pts)

- A l’issue de votre plongée, il reste 78 bars dans votre bloc (toujours à  13 ° C). Exposé aux soleil, la pression de la bouteille atteint 90 bars.

Quelle est la température de votre bouteille ?	(2 pts)