# PHY13C

## EPREUVE DE PHYSIQYE

## CORRECTIONS

- QUESTION  N°1: 	(6  points)

a)  Pression partielle N2 :		PpN2 = 0,70 x 7 = 4,9 bars ;

10 min. d’exposition correspondent à deux périodes pour un compartiment de période 5 min. soit  0,75

T N2 = 0,7 + ( 4,9 - 0,7 ) x 0,75 = 3,85 bars		( 3 Pts )

- Sc = T N2 / Pabs  donc  Pabs = T N2 / Sc	Pabs = 3,85 / 2,5 = 1,54 bar

soit une profondeur de 5,40 mètres    ( ce qui ferait un palier à 6 mètres.) ( 3 Pts

- QUESTION  N°2 : 	(  6 points)

a)  15 x 200 = 3000 L d air disponible ; consommation à 30 mètres: 80 L/ min.

consommation en18 mn  18 x 80= 1440L  reste  3000 - 1440= 1560 L

Pression bloc 1560:15 = 104 bars

2 points

b)  Volume réel  	32 / 8 = 4 dm3

poids app = 32 - 4 = 28 kg

Il dispose de (5 x 15)  / 4 = 18,75 L					1 point

c) l’ancre reste au fond 							1 point

d)  4 x 18,75  = P2 x 28  soit P2 = 2,68  bars     soit  16,80 m	2 points

- QUESTION  N°3 : 	( 4 points)

a) On aura: PpN2 (à 30 m avec le mélange) = PpN2(à 20m à l'air)

d'ou 4  x  %N2 = 3 x 0,8	soit  %N2  = 2,4 / 4 = 0,6

40 % d’oxygène et 60 % d’azote.				          	  ( 2 Pts )

b) PpO2 = Pabs  x  %O2 	soit	Pabs = PpO2  /  %O2 = 1,6 / 0,40 = 4 bars

la valeur limite de la profondeur accessible avec un tel mélange est 30 m. 2 Pts)

- QUESTION  N°4 :	 (4 points)

1) P1 V1/ T1 = P2 V2 / T2   comme V1 = V2	P1 / T1 = P2 / T2	soit 	P2 = ( P1 x T2 ) / T1

Températures Absolues :  T1 = 15 + 273 = 288 ° K  et    T2 = 50 + 273 = 323 ° K

P2 = ( 180 x 323 ) / 288 = 201,9 bars 					       ( 2 Pts )

2) P1 V1/ T1 = P2 V2 / T2   comme V1 = V2	P1 / T1 = P2 / T2	soit 	T2 = ( P2 x T1 ) / P1

Températures Absolues :  T1 = 15 + 273 = 288 ° K  et    P1 = 180 ;     P2 = 162

T2 = ( 162 x 288 ) / 180 = 259,2 ° K  soit   – 13,8 ° C. 				( 2 Pts )