# TAB10C

## EPREUVE DE TABLES

## CORRECTIONS

- QUESTION  N°1: 	( 6 points)

QUESTION  N°2 : 	(6 points)

- QUESTION  N°3 : 	( 6 points)

- Corrigé

m, au bout de 2h30 à l'air, devient 1,04. Après 1 h d'O2, il devient 0,9.

Majo :8 min. Soit 30 min à 32 m, ce qui donne 14 min à 3m.

2/ Première plongée : 25 min à 34 m. 10 min après la sortie, deuxième plongée à 21 m. Remontée rapide à la suite d'une panne d'air. La surface est crevée 18 min après l'immersion. Les plongeurs mettent 3 min pour rejoindre le premier palier. Conduite à tenir ?

Faites un croquis et donnez les valeurs intermédiaires.

- Corrigé

25 min à 34 m donnent 11 min. à 3 m.

10 min. d'intervalle donc plongée consécutive.

Profondeur fictive seconde plongée : P1 > P2 : P1 = 34 m

Palier de 5 min à 17 m.

Durée fictive seconde plongée : 25 + ( 18+3+5) = 51 min

51 min à 34 m (prendre 55 min à 35 m ) : 18 min à 6m et 47 min à 3 m.

- QUESTION  N°4 :	 (2 points)

- Corrigé

Inférieure, car la pression atmosphérique est inférieure ou car la profondeur réelle est toujours inférieure à la profondeur fictive équivalente pour une même durée de remontée.

- Corrigé

6 m et 3 m.