# TAB03C

## EPREUVE DE TABLES

## CORRECTIONS

- QUESTION  N°1: 	(6 points)

- QUESTION  N°2 : 	(6 points)

- QUESTION  N°3 : 	(6 points)

- Corrigé

Intervalle : 2h50, donc 2h30. K devient 1,01 Majo : 13 min

Après la remontée rapide, il redescend 5 min à 20 m

Durée de plongée : 13 + (6+1+3+5) = 28 min.

4 min à 6 m et 28 min à 3m.

- Corrigé

Jack : 		1 min à 6 m, 9 min à 3 m, groupe H, intervalle 3h, H devient 0,93.

Averell :	2 min à 3 m, groupe H, intervalle 2h30, H devient 0,95.

William : 	16 min à 3 m, groupe J, intervalle 1h30, J devient 1,06.

William détermine la majo : 32 min.

Durée fictive : 40 + 32 = 72 min, à 20 m, soit 24 min à 3 m.

- QUESTION  N°4 :	 (2 points)

- Corrigé

Supérieure, car la pression atmosphérique est inférieure.

- Corrigé

En moins de trois minutes, remonter, changer de bloc, et reprendre intégralement le palier interrompu. Sinon, oxygène, alerte et évacuation vers le caisson.