## PHY17

# EPREUVE DE  PHYSIQUE

Durée : 45mn

- QUESTION  N°1: 	(4 points)

Un plongeur effectue une plongée à l'air de 21 minutes à 44 mètres.

On néglige la descente.

- Quelle sera la tension d'azote dans le compartiment de période 7 minutes à l’issue de ce temps?	(3 pts)

- Représenter la courbe de charge en azote de ce compartiment. 	(1 pt)

- QUESTION  N°2 :(4 points)

Un photographe subaquatique dispose :

- un caisson de poids 1,5 kg et de volume de 3,5 décimètre cube,

- un appareil photo de 0,6 kg,

- des plombs d’un kg et de 0,5 kg.

Il plonge dans une eau salée de densité 1,3. Il veut régler le poids apparent de son appareil légèrement positif en mettant des plombs à l’intérieur du caisson.

Combien devra-t-il en mettre ?

- QUESTION  N°3 :	(4 points)

- Quelle est la limite d’utilisation d’une bouteille de Nitrox (40 % 02, 6O % N2) sachant que l’oxygène est toxique à partir d’une pression partielle de 1,6 b ? (développer et expliquer).	2pts

- Le plongeur effectue une plongée à 22 m.

Quelle profondeur fictive doit-il rentrer dans la table MN 90 ?  2pts

- QUESTION  N°4 : 	(4 points)

- Un bloc dont la pression est de 180 bars (P.absolue) à 15 0 C est stocké dans une ambiance à 50 0 C.

Quelle sera sa pression absolue quand il atteindra cette température?	2 pts

- Le lendemain, au moment de plonger sous la glace, la pression du bloc est retombée à 162 bars.

Quelle est la température ambiante ? (on considère que le bloc n’a pas de fuite)	2 pts

- QUESTION  N°5 : 	(4 points)

Un plongeur NII part en palanquée en exploration avec un bloc de 12 l gonflé à 200b (*).

Au retour de la plongée, il reste 50b (*) dans son bloc

- Quelle quantité d’air (détendue à la pression atmosphérique), le plongeur a-t-il consommé ?	(1)

Il dispose d’un bloc tampon de 150 L à 235 b.

Il recharge son bloc à 200b (*).

- Quelle est la pression résiduelle (*) dans la bouteille tampon après l'équilibrage

(3 pts)

(*) pressions lues manomètre