TAB11

# EPREUVE DE  TABLES

Durée : 45mn

- QUESTION  N°1: 	(6 points)

- QUESTION  N°2 :	(6 points)

- QUESTION  N°3 :	(6 points)

Problèmes à résolution classique.  Vous devez joindre vos croquis, et/ou tableau, afin que le jury puisse suivre votre démarche, et vous accorder des points en cas d'erreur finale. Si tel n'est pas le cas, vos réponses ne vous ramèneront aucun point...

1/ Première plongée : 20 min à 45 m. Environ un quart d'heure plus tard, vous devez redescendre débloquer l'ancre à 22 m pendant 10 min. Déterminez les procédures de remontée pour une immersion :

- au bout de 14 min

- au bout de 16 min

Faites des croquis et donnez les valeurs intermédiaires. Concluez.

2/ Vous plongez avec un mélange nitrox 40/60 (40% O2, 60% N2). Vous descendez à 20 m pendant 80 min. Palier(s) ?

- QUESTION  N°4 : 	(2 points)

Connaissances et raisonnement sur les procédures :  Vous devez simplement répondre en argumentant.

1/ Vous en êtes à votre seconde plongée de la journée avec un calculateur. Votre compagnon de palanquée n'a pas plongé le matin. Ses tables lui indiquent pourtant plus de palier que votre calculateur. Pouvez-vous suivre les données de votre calculateur ? Justifiez votre réponse.

2/.La table de plongée à l'air vous donne un palier de 26 min à 3 m. Vous décidez de faire ce palier à l'oxygène pur. Durée ? Argumentez.