# PHY09C

## EPREUVE DE PHYSIQYE

## CORRECTIONS

- QUESTION  N°1: 	(6 points)

a) Poids apparent de l’ensemble (ancre parachute), après introduction des 40 litres d’air :

P app = P réel	  P archi  = 60  ( 10 + 40 ) = 10 kg   0  donc flottabilité négative, l’ancre reste au fond.		( 2 points)

- Le poids apparent sera nul, lorsque le volume du parachute aura atteint 60  10 = 50 litres

P1 V1 = P2 V2	 soit	5 x 40 = P2 x 50	P2 = 4 bars

L’équilibre sera donc atteint à 30 mètres.

On pourra lâcher l’ensemble dès que l’on sera  remonté de quelques centimètres.	( 2 points)

- Volume de l’air en surface : 5 x 40 = 1 x V     soit      V =  200 litres ! ! !

Le volume d’air dans le parachute arrivé en surface sera de 60 litres, celui-ci ne pouvant pas contenir plus de 60 litres. Le surplus d’air s’échappera au cours de la remontée.   		( 2 points)

- QUESTION  N°2 : 	(6 points)

a) - Profondeur 10 m. : Pabs de 2 bars. PpN2 à 10 m. : PpN2 = Pabs x  %N2 = 2 x 0,8 = 1,6 bars

Compartiment de période 10 minutes ; 10 minutes d’exposition à la pression ; soit une période et donc un  coefficient de 0,50

T N2 = 0,8 + ( 1,6 - 0,8 )  x  0,50 = 1,2 bars 	( 2 points)

- Profondeur 20 m. : Pabs de 3 bars. PpN2 à 20 m. :

- PpN2 = Pabs x  %N2 = 3 x 0,8 = 2,4 bars

compartiment de période 10 minutes ; 10 minutes d’exposition à la pression ; soit une période et donc un  coefficient de 0,50

T N2 = 1,2 + ( 2,4 - 1,2 )  x  0,50 = 1,8 bars 			          (  2 points)

b)  Profondeur du palier ;

Sc = T N2 / Pabs  soit :

Pabs = T N2 / Sc = 1,8 / 2,38 = 0,76  bar  donc pas de palier.

Le plongeur peut remonter directement. 		( 2 points)

- QUESTION  N°3 : 	(4 points)

a) PpO2 = 5 x 0,4 = 2 bars   PpO2 >1,6 bars  donc Hyperoxie

Réponse : NON	2 points

b) PpO2 = 3,8 x 0,4 =1,52 bar < 1,6 bar : OK

PPN2 = 3,8 x 0,6 = 2,28 bars

équivalent plongée a l’air = 2 ,28 / 0,8 = 2,85 bars  soit  18,50m	(2 points)

- QUESTION  N°4 :	 (4 points)

P app = P réel  P archi

En lac : P app = 0    donc	   P réel = P archi = 5 x 1 = 5 kg.		(1 point)

En mer :  P archi = 5 x 1,03 = 5,15 kg. Pour avoir de nouveau un poids apparent nul, le poids réel doit être de 5,15 kg.

Il manque donc 0,15 kg soit 150 g. ( 3 points)