## PHY10

# EPREUVE DE  PHYSIQUE

Durée : 45mn

- QUESTION  N°1: 	(6 points)

Un compartiment de période T = 5 mn est soumis à une pression absolue (ou ambiante) de 7 bars, dans un mélange gazeux  30/70 (tension initiale d’N2 = 0,7 b).

- Quelle est la pression partielle d’azote dans ce compartiment après une durée d’exposition de 10 minutes ? (3 points)

- Jusqu’à quelle profondeur peut-on le remonter sans dommage sachant que son

coefficient Sc =  2,50 ?  (3 points)

- QUESTION  N°2 :	(6 points)

Un plongeur veut gonfler 1 bi-bouteille à l’aide de 2 bouteilles tampons. Le bi-bouteille présente une capacité de 2 x 10 l et une pression de service de 180 bars, sa pression restante est de 30 bars (*).

Il dispose de 2 bouteilles tampons indépendants de 50 l gonflés à 200 bars (*).

- Deux méthodes sont possibles pour gonfler le bi-bouteille. Expliquez les deux méthodes. (1point)

- Laquelle choisissez-vous ? Justifier votre réponse, en chiffrant les deux solutions . (5points)

- (*) pressions lues manomètre (ou pressions relatives)

- QUESTION  N°3 :	(4 points)

Un boîtier étanche de 5 dm3 a un poids apparent nul en lac (d=1). Quel lestage devra t-on introduire à l'intérieur pour lui donner le même poids apparent en mer (d=1,03)?

- QUESTION  N°4 : 	(4 points)

- Avec un mélange Nitrox  32/68  (32 % d02), pour une plongée à 28 m, quelle sera la profondeur équivalente pour utiliser la table MN 90 ? 	(2 points)

- Quelle est la profondeur limite d’utilisation de ce mélange, sachant que la limite de toxicité de l’oxygène est de  1,6 bars.( 2 points)