# PHY19C

## EPREUVE DE PHYSIQYE

## CORRECTIONS

- QUESTION  N°1: 	(6 points)

a)  15 x 200 = 3000 L d air disponible ; consommation à 30 mètres: 80 L/ min.

consommation en18 mn  18 x 80= 1440L  reste  3000 - 1440= 1560 L

Pression bloc 1560:15 = 104 bars

2 points

b)  Volume réel  	32 / 8 = 4 dm3

poids app = 32 - 4 = 28 kg

Il dispose de (5 x 15)  / 4 = 18,75 L						1 point

c) l’ancre reste au fond 								1 point

d)  4 x 18,75  = P2 x 28  soit P2 = 2,68  bars     soit  16,80 m		2 points

- QUESTION  N°2 : 	( 6 points)

a)   tension finale   Tf = 4,5 x  0,8 = 3,6 bars					1 point

TN2 10 min. = 0,8 + (3,6 - 0,8) x 0,875 = 3,25 bars				1 point

TN2 30 min. = 0,8 + (3,6 - 0,8) x 0,5 = 2,2 bars					1 point

b) 10 min.	Pabs = 3,25 / 2,38 = 1,365  soit   3,65 m 	palier à 6 mètres	1pt

30 min.	Pabs = 2,20 / 1,82 = 1,209  soit   2,09 m	palier à 3 mètres	1 pt

Le compartiment directeur est celui qui impose le palier le plus profond.

Le compartiment directeur est donc ici le tissu 10 min.			1 point

- QUESTION  N°3 : 	(4 points)

a) PpO2 = Pabs  x  % O2 	 soit 	 Pabs = 1,6 / 0,4 = 4 bars  soit  30 mètres

la valeur limite de la profondeur accessible avec un tel mélange est 30 m.( 2 Pts

b) P réelle = 22 m ;  P Abs = 3,2 Bars ;	PP N2 = 3,2 x 0,60 = 1,92 bars

P fictive = PP N2  /  % N2 air	soit    P fictive = 1,92 / 0,80 =  2,4 bars    soit  14 m

( 2 Pts )

- QUESTION  N°4 :	 ( 4 points)

a) Volume d’oxygène utilisable : 6 x 170 = 1020 l.

Débit = 15 L / min

Durée : 1020 / 15  =  68 min  soit  1 H 08 min				( 2pts)

b) Volume d’oxygène utilisable : 6 x 170 = 1020 l.

Durée du trajet : 1 h 25 soit   85 min.

Débit de l’oxygène :  1020 / 85 =   12,00 L / min  soit une possibilité de régler le débit à 12 L / min ( 2 Pts )