# PHY18C

## EPREUVE DE PHYSIQYE

## CORRECTIONS

- QUESTION  N°1: 	( 6 points)

a)   Profondeur de 40 mètres soit Pabs = 5 bars ; compartiment de période 20 minutes ; 40 minutes d’exposition à la pression ; soit  2 périodes et donc un coefficient de 0,75

T N2 = 0,8 + ( 4 - 0,8 )  x  0,75 = 3,2 bars 		T N2 = 3,2 bars		        ( 2 Pts )

- Sc = T N2 / Pabs

Ici pour un retour en surface on aurait : T N2 / Pabs = 3,2 / 1 = 3,2

Pour le compartiment 20 min., le Sc est égal à 2,04 (cette valeur correspond au seuil au-delà duquel se produirait l'accident de décompression.). Un retour en surface donnerait une valeur de 3,2 valeur largement au-delà de la limite, d'où le fort risque d'accident.       ( 2 pts)

- Pabs = T N2 / Sc = 3,2 / 2,04 = 1,57 bar

soit une profondeur de palier théorique de 5,7 m		 ( 2 Pts )

- QUESTION  N°2 : 	(  6 points)

- Le bi est mis en équilibre avec les 3 tampons en même temps.	(2)
Pression finale dans le Bi ?	

(24L x 21b) + (3 x 40L x 201b) = (120l + 24l) x P finale	
504 + 24120 = 144L x P finale	
P Finale =  24624 / 144 = 171 b donc 170 b au mano ou relatif.

Autre calcul

(24 x 20) + ( 3 x4 x 200) = 144 x P

#### 144 P = 480 + 24000 = 24480

P = 24480/144 = 170bar

B) Le bi est mis équilibre avec les trois tampons successivement.	(3)
Pression finale dans le Bi ?	

1er équilibrage :	
	
	(24x20) + (200 x 40)	
P1 = ---------------------------- = 132.5 b	
		64
2ème équilibrage :	

	(132.5 x 24) + (200 x 40)	
P2 = ----------------------------------- = 174.68 b	
		64
3ème équilibrage :	

	(174.68 x 24) + (200 x 40)	
P3 = ------------------------------------ = 190.50 bar au mano ou relatif.	
		64
C) il vaut mieux utiliser les tampons l'un après l'autre.			(1)

- QUESTION  N°3 : 	(4 points)

a) Pp O2 = Pabs  x  %O2	soit	Pabs = PpO2  /  %O2 ;       Pabs = 1,6 / 0,25 = 6,4 bars

soit une profondeur maximum de  54 mètres.	      ( 2 Pts )

b) %O2 =  PpO2  /  Pabs  soit   %O2 = 1,6 / 5 = 0,32     soit  32 % d’oxygène ( 2 Pts )

- QUESTION  N°4 :	 ( 4 points)

a)  P1 V1/ T1 = P2 V2 / T2

Pression de départ 200 bars.

Températures Absolues :  13 + 273 = 286 ° K  et    37 + 273 = 310 ° K

P = ( 200 x 286 ) / 310 = 184 ,5 bars 						( 2 Pts )

b) P1 V1/ T1 = P2 V2 / T2

Pression de départ : 78 bars.  Pression finale : 90 bars.

Températures Absolues :  13 + 273 = 286 ° K

T = ( 286 x 90 ) / 78 = 330 ° K  soit  57 °C                                                   ( 2 Pts )