PHY13

# EPREUVE DE  PHYSIQUE

Durée : 45mn

- QUESTION  N°1: 	( 6 points)

Un compartiment de période T = 5 mn est soumis à une pression absolue (ou ambiante) de 7 bars, dans un mélange gazeux  30/70 (tension initiale d’N2 = 0,7 b).

- Quelle est la pression partielle d’azote dans ce compartiment après une durée d’exposition de 10 minutes ? (3 pts)

## Jusqu’à quelle profondeur peut-on le remonter sans dommage sachant que son

coefficient Sc =  2,50 ? (3 pts)

- QUESTION  N°2 :	(6 points)

Un plongeur équipé d’une bouteille de 15 litres gonflée à 200 bar se trouve à une profondeur de 30 mètres pendant 18 minutes. (le temps de descente est négligé)

- Sachant qu’il consomme 20 litres/minute (air détendu à 1 bar en surface), quelle est la pression indiquée sur son manomètre à l’issue des 18 min ? (on ne tiendra pas compte de la pression hydrostatique)	(2 pts)

- A ce moment là, il décide de remonter l’ancre d’un poids réel de 32 kilos et de densité 8. Il dispose d’un parachute d’un volume de 30 litres. Mais en même temps il veut limiter la diminution de pression du bloc à 5 bar.

- Quel volume d’air (à la pression ambiante) introduit-il dans le parachute ?(1 pt)

- Pourquoi est-ce insuffisant pour relever l’ancre ? Justifiez votre réponse. 	(1 pt)

- Jusqu’à quelle profondeur devra-t-il relever son ancre, une fois à bord de son bateau, pour qu’elle remonte en surface à l’aide du parachute uniquement ? (2 pts)

- QUESTION  N°3 :	(4 points)

- Quelles sont les proportions du mélange O2/N2 qui permettront d'admettre 20 m en  "profondeur équivalente" lors d'une plongée à 30 m? 	 (2 pts)

- Quelle est alors la valeur limite de la profondeur accessible avec ce mélange sachant que la limite de toxicité de l’oxygène est de 1,6 bars	 (2 pt)

- QUESTION  N°4 : 	(4 points)

- Un bloc dont la pression est de 180 bars (P.absolue) à 15 0 C est stocké dans une ambiance à 50 0 C.

Quelle sera sa pression absolue quand il atteindra cette température?	2 pts

- Le lendemain, au moment de plonger sous la glace, la pression du bloc est retombée à 162 bars.

Quelle est la température ambiante ? (on considère que le bloc n’a pas de fuite)		2 pts