PHY19

# EPREUVE DE  PHYSIQUE

Durée : 45mn

- QUESTION  N°1: 	(6 points)

Un plongeur équipé d’une bouteille de 15 litres gonflée à 200 bar se trouve à une profondeur de 30 mètres pendant 18 minutes. (le temps de descente est négligé)

- Sachant qu’il consomme 20 litres/minutes (air détendu à 1 bar en surface), quelle est la pression indiquée sur son manomètre à l’issue des 18 min ? (on ne tiendra pas compte de la pression hydrostatique)	(2 pts)

- A ce moment là, il décide de remonter l’ancre d’un poids réel de 32 kilos et de densité 8. Il dispose d’un parachute d’un volume de 30 litres. Mais en même temps il veut limiter la diminution de pression du bloc à 5 bar.

- Quel volume d’air (à la pression ambiante) introduit-il dans le parachute ?(1 pt)

- Pourquoi est-ce insuffisant pour relever l’ancre ? Justifiez votre réponse. 	(1 pt)

- Jusqu’à quelle profondeur devra-t-il relever son ancre, une fois à bord de son bateau, pour qu’elle remonte en surface à l’aide du parachute uniquement ? (2 pts)

- QUESTION  N°2 :	(6 points)

- Une palanquée effectue une plongée de 30 minutes à 35 mètres.

- Quelle est la tension d’azote dans les 2 compartiments : 10’, 30’ ?

- (SC10 = 2,38 ; SC30 = 1,82)						(3 pts)

- Quel sera le compartiment directeur et par la même occasion la profondeur théorique calculée du premier palier imposé ?			(3 pts)

- QUESTION  N°3 :	(4 points)

- Quelle est la limite d’utilisation d’une bouteille de Nitrox (40 % 02, 6O % N2) sachant que l’oxygène est toxique à partir d’une pression partielle de 1,6 b ? (développer et expliquer).	(2pts)

- Le plongeur effectue une plongée à 22 m.

Quelle profondeur fictive doit-il rentrer dans la table MN 90 ? ( 2pts)

- QUESTION  N°4 : 	(4 points)

Vous devez traiter un plongeur victime d’un accident de décompression. Votre bouteille d’O2 d’un volume de 6 l est gonflée à 170 bar (lu mano).

- Quelle est votre autonomie, sachant que le débit et de 15 l / min ? (2 pts)

- Vous estimez votre temps de route à 1 h 25 pour arriver au port où attendent les secours.

- Sur quelle valeur réglerez vous votre débit si vous désirez ne pas interrompre l’apport d’oxygène à l’accidenté durant le retour ? 2pts