# PHY07C

## EPREUVE DE PHYSIQYE

## CORRECTIONS

- QUESTION  N°1: 	( 6 points)

- Le bi est mis en équilibre avec les 3 tampons en même temps.	(2)
Pression finale dans le Bi ?	

(24L x 21b) + (3 x 40L x 201b) = (120l + 24l) x P finale	
504 + 24120 = 144L x P finale	
P Finale =  24624 / 144 = 171 b donc 170 b au mano ou relatif.

Autre calcul

(24 x 20) + ( 3 x4 x 200) = 144 x P

144 P = 480 + 24000 = 24480

P = 24480/144 = 170bar

B) Le bi est mis équilibre avec les trois tampons successivement.	(3)
Pression finale dans le Bi ?	

1er équilibrage :	
	
	(24x20) + (200 x 40)	
P1 = ---------------------------- = 132.5 b	
		64
2ème équilibrage :	

	(132.5 x 24) + (200 x 40)	
P2 = ----------------------------------- = 174.68 b	
		64
3ème équilibrage :	

	(174.68 x 24) + (200 x 40)	
P3 = ------------------------------------ = 190.50 bar au mano ou relatif.	
		64
C) il vaut mieux utiliser les tampons l'un après l'autre.			(1)

- QUESTION  N°2 : 	(6 points)

a)   tension finale   Tf = 4,5 x  0,8 = 3,6 bars							1 point

TN2 10 min. = 0,8 + (3,6 - 0,8) x 0,875 = 3,25 bars						1 point

TN2 30 min. = 0,8 + (3,6 - 0,8) x 0,5 = 2,2 bars						1 point

b) 10 min.	Pabs = 3,25 / 2,38 = 1,365  soit   3,65 m 	palier à 6 mètres		1 point

30 min.	Pabs = 2,20 / 1,82 = 1,209  soit   2,09 m	palier à 3 mètres		1 point

Le compartiment directeur est celui qui impose le palier le plus profond.

Le compartiment directeur est donc ici le tissu 10 min.					1 point

- QUESTION  N°3 : 	(4 points)

P app = P réel  P archi

En lac   ; P app = 0    donc	   P réel = P archi = 5 x 1 = 5 kg.		(1 pt)

En mer ;  P archi = 5 x 1,03 = 5,15 kg. Pour avoir de nouveau un poids apparent nul, le poids réel doit être de 5,15 kg. Il manque donc 0,15 kg soit 150 g. ( 3 Pts )

- QUESTION  N°4 :	 ( 4 points)

1) P1 V1/ T1 = P2 V2 / T2   comme V1 = V2	P1 / T1 = P2 / T2	soit 	P2 = ( P1 x T2 ) / T1

Températures Absolues :  T1 = 15 + 273 = 288 ° K  et    T2 = 50 + 273 = 323 ° K

P2 = ( 180 x 323 ) / 288 = 201,9 bars 					         ( 2 Pts )

2) P1 V1/ T1 = P2 V2 / T2   comme V1 = V2	P1 / T1 = P2 / T2	soit 	T2 = ( P2 x T1 ) / P1

Températures Absolues :  T1 = 15 + 273 = 288 ° K  et    P1 = 180 ;     P2 = 162

T2 = ( 162 x 288 ) / 180 = 259,2 ° K  soit   – 13,8 ° C. 				( 2 Pts )