# PHY16C

## EPREUVE DE PHYSIQYE

## CORRECTIONS

- QUESTION  N°1: 	( 6 points)

- a) Utilisation des trois tampons simultanément.

2 façons de faire le calcul en absolu ou en relatif

( 3 x 50 x 251 + 3 x 15 x 31 ) / ( 3 x 50 + 3 x 15 ) = 200,23 bars donc 199,23 bars au mano.									( 2 Pts )

ou

( 3 x 50 x 250 + 3 x 15 x30) / (3 x 50 + 3 x 15) = 199,23 bars

- Utilisation des trois tampons successivement.

- premier tampon : ( 50 x 251 + 3 x 15 x 31 ) / (50 + 3 x 15 ) = 146,8 bars   ( 1 Pt )

- deuxième tampon : ( 50 x 251 + 3 x 15 x 146,8 ) / (50 + 3 x 15 ) = 201,6 bars ( 1

- troisième tampon : ( 50 x 251 + 3 x 15 x 201,6 ) / (50 + 3 x 15 ) = 227,6 bars ( 1

donc les trois blocs seront gonflés à 226,6 bars (mano).

c) La deuxième méthode est la plus intéressante.				 (1 Pt)

- QUESTION  N°2 : 	(6 points)

a)   Profondeur de 40 mètres soit Pabs = 5 bars ; compartiment de période 20 minutes ; 40 minutes d’exposition à la pression ; soit  2 périodes et donc un coefficient de 0,75

T N2 = 0,8 + ( 4 - 0,8 )  x  0,75 = 3,2 bars 		T N2 = 3,2 bars	( 2 Pts )

- Sc = T N2 / Pabs

Ici pour un retour en surface on aurait : T N2 / Pabs = 3,2 / 1 = 3,2

Pour le compartiment 20 min., le Sc est égal à 2,04 (cette valeur correspond au seuil au-delà duquel se produirait l'accident de décompression.). Un retour en surface donnerait une valeur de 3,2 valeur largement au-delà de la limite, d'où le fort risque d'accident.       ( 2 pts)

- Pabs = T N2 / Sc = 3,2 / 2,04 = 1,57 bar

soit une profondeur de palier théorique de 5,7 m		( 2 Pts )

- QUESTION  N°3 : 	(4 points)

Une ancre en fonte est posée sur un fond de 30m, et occupe un volume de 5 litres.

Un plongeur décide de la remonter en utilisant un parachute de 40 L de apparent nul.	
Densité de la fonte D = 8	
1- Quel volume d'air minimum doit on injecter dans le parachute pour faire décoller l'ancre?	

D= 8, V= 5 => Préel = 40 kg	
Parchi pour 5l : 5kg => Papp = 35 Kg => Vol Min = 35 L à 4 bars	(2 pts)	

2- - A quelle profondeur le parachute sera-t-il rempli d’air ?	

Volume d’air injecté dans le ballon : 35 x 4 = 140 L ; Pression à laquelle le ballon sera rempli : 140 : 40 = 3,5  b  soit  25 mètres.		(2 pts)

- QUESTION  N°4 :	 ( 4 points)

a) Profondeur = 28 m.  soit Pabs = 3,8 bars.	Vérification : PpO2 = 3,8 x 0,32 =1,216 bar < 1,6 bar : OK

PPN2 = 3,8 x 0,68 = 2,584 bars

équivalent plongée a l’air = 2 ,584 / 0,8 = 3,23 bars  soit  22,30m.	( 2 Pts )

b) PP O2 = P abs x % O2  soit   P Abs = PP O2  /  % O2 = 1,6 / 0,32 = 5 bars  soit  40 m ( 2 Pts )