## PHY07

# EPREUVE DE  PHYSIQUE

Durée : 45mn

- QUESTION  N°1: 	(6 points)

(Toutes les pressions sont lues au manomètre)

Vous désirez gonfler un bi-bouteille d’une capacité de 24L en eau sachant qu’il y reste une pression de 20bar	
Vous disposez de 3 bouteilles tampons d’un volume de 40L chacune gonflée à 200 bars

- Le bi est mis en équilibre avec les 3 tampons en même temps.

Pression finale dans le Bi ? (2pts)

- Le bi est mis équilibre avec les trois tampons successivement.

Pression finale dans le Bi ? (3pts)

- Donnez votre conclusion quand au méthodes d’utilisation des tampons(1pt)

- QUESTION  N°2 :	(6 points)

- Une palanquée effectue une plongée de 30 minutes à 35 mètres.

Quelle est la tension d’azote dans les 2 compartiments : 10’, 30’ ?

- (SC10 = 2,38 ; SC30 = 1,82)	(3 pts)

- Quel sera le compartiment directeur et par la même occasion la profondeur théorique calculée du premier palier imposé ? (3 pts)

- QUESTION  N°3 :	(4 points)

Un boîtier étanche de 5 dm3 a un poids apparent nul en lac (d=1).

Quel lestage devra t-on introduire à l'intérieur pour lui donner le même poids apparent en mer (d=1,03)?

- QUESTION  N°4 : 	(4 points)

- Un bloc dont la pression est de 180 bars (P.absolue) à 15 0 C est stocké dans une ambiance à 50 0 C.

Quelle sera sa pression absolue quand il atteindra cette température? (2 pts)

- Le lendemain, au moment de plonger sous la glace, la pression du bloc est retombée à 162 bars.

Quelle est la température ambiante ? (on considère que le bloc n’a pas de fuite)(2pts)