# PHY10C

## EPREUVE DE PHYSIQYE

## CORRECTIONS

- QUESTION  N°1: 	( 6 points)

a)  Pression partielle N2 :		PpN2 = 0,70 x 7 = 4,9 bars ;

10 min. d’exposition correspondent à deux périodes pour un compartiment de période 5 min. soit  0,75 : T N2 = 0,7 + ( 4,9 - 0,7 ) x 0,75 = 3,85 bars			       	 ( 3 Points )

- Sc = T N2 / Pabs  donc  Pabs = T N2 / Sc		Pabs = 3,85 / 2,5 = 1,54 bar

soit une profondeur de 5,40 mètres  ( ce qui ferait un palier à 6 mètres.) ( 3 Points )

- QUESTION  N°2 : 	(6  points)

- On peut utiliser les tampons simultanément ou successivement.		 (1 point)

- Première solution : Les deux tampons en même temps.

( 2 x 50 x 201 + 2 x 10 x 31 ) / ( 2 x 50 + 2 x 10) = 172,7 bars,

donc 171,7 bars lu mano.	(1 point )

Le calcul s’appuyant sur les pressions lues est également accepté (ainsi que pour les questions suivantes).

Deuxième solution : Les tampons successivement.

Tampons N° 1 ;     ( 50 x 201 + 2 x 10 x 31 ) / ( 50 + 2 x 10 ) = 152,4 bars.

Tampons N° 2 ;     ( 50 x 201 + 2 x 10 x 152,4 ) / ( 50 + 2 x 10 ) = 187,1 bars,

donc 186,1 bars lu mano.	(2 points )

Commentaires : - La meilleure solution est la deuxième car la pression finale est supérieure  	 ( 1  point )

- Il faudra arrêter le gonflage du Bi à sa pression de service, c’est-à-dire

à 180 bars  ( 1  point )

- QUESTION  N°3 : 	(4 points)

P app = P réel  P archi

En lac   ; P app = 0    donc	   P réel = P archi = 5 x 1 = 5 kg.		(1 point)

En mer ;  P archi = 5 x 1,03 = 5,15 kg. Pour avoir de nouveau un poids apparent nul, le poids réel doit être de 5,15 kg. Il manque donc 0,15 kg soit 150 g.	( 3 Points )

- QUESTION  N°4 :	 (4  points)

a) Profondeur = 28 m.  soit Pabs = 3,8 bars.	Vérification : PpO2 = 3,8 x 0,32 =1,216 bar < 1,6 bar : OK

PPN2 = 3,8 x 0,68 = 2,584 bars

équivalent plongée a l’air = 2 ,584 / 0,8 = 3,23 bars  soit  22,30m.   (2 Points )

b) PP O2 = P abs x % O2  soit   P Abs = PP O2  /  % O2 = 1,6 / 0,32 = 5 bars

soit  40 m	       (2 Points)