PHY16

# EPREUVE DE  PHYSIQUE

Durée : 45mn

- QUESTION  N°1: 	(6 points)

Vous disposez d’une rampe de 3 tampons de 50 litres chacun, gonflés à 250 bars (*) et vous désirez  remplir (en même temps) 3 blocs de 15 litres (PS = 230 bars) dans lesquels il reste 30 bars (*)

- Quelle sera la pression dans les blocs (*) si on utilise les 3 tampons simultanément ?(2 pts)

- Quelle sera la pression dans les blocs (*) si on utilise les 3 tampons successivement ? (on néglige le volume des tuyauteries).	(3pts)

- Quelle est la méthode la plus intéressante ?	 (1pt)

- (*) pressions lues manomètre

- QUESTION  N°2 :	( 6 points)

- Quelle sera la Tension d'azote dans un compartiment de période 20 minutes, initialement saturé à l'air atmosphérique après une immersion (à l’air) de 40 minutes à une profondeur de 40 m?	(2 pts)

Le coefficient de sursaturation critique (noté Sc) de ce compartiment 20 minutes est égal à 2,04.

- Quelle serait la conséquence d'un retour immédiat en surface après les 40 minutes à 40 m? (2 pts)

- Quelle sera donc la profondeur théorique du premier palier? 	 (2 pts)

- QUESTION  N°3 :	( 4 points)

Une ancre en fonte est posée sur un fond de 30m, et occupe un volume de 5 litres.

Un plongeur décide de la remonter en utilisant un parachute de 40 L de poids apparent nul.

Densité de la fonte D = 8

- Quel volume d'air minimum doit on injecter dans le parachute pour faire décoller l'ancre?		(2 pts)

2- - A quelle profondeur le parachute sera-t-il rempli d’air ?	(2 pts)

- QUESTION  N°4 : 	( 4 points)

- Avec un mélange Nitrox  32/68  (32 % d02), pour une plongée à 28 m, quelle sera la profondeur équivalente pour utiliser la table MN 90 ? 	(2 pts)

- Quelle est la profondeur limite d’utilisation de ce mélange, sachant que la limite de toxicité de l’oxygène est de  1,6 bars.( 2 pts)